设备维修保养协议

## 甲方：XXXX有限公司

乙方：XXXX机械有限公司

根据甲方承建的 XXXX 施工需要，甲方委托乙方负责安装 1 台由XXXX机械有限公司生产的 SC200/200B型号的施工升降机，出厂编号是 12035659。对1台设备进行定期维修保养，经双方友好协商特签订本协议。

一、工期：安装至拆卸完工。

二、维保的费用另行协商。

三、甲方责任：

1、甲方每月给乙方一天至二天的维修保养时间。

2、在维修保养过程中甲方安排安全员配合乙方工作人员施工。

3、甲方必须对乙方作业人员进行安全检查监督。

4、甲方做好施工地范围安全警戒和场地要求。

四、乙方责任：

为确保安全经济的使用施工升降机，延长施工升降机的使用寿命，必须每月做好机械设备的保养、维修、润滑等工作。

（一）机械设备维护与保养

1、各机构的制动器经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙，保证灵活可靠，其间隙应在0.5-1mm之间。在摩擦面上，不应有污物存在，遇有污物必须用汽油或稀释剂清洗。

2、减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。

3、导向轮的中心线平行，其啮合不小于70%，啮合间隙要合适。

（二）减速机系统的维护和保养

1、使用减速机油严格按润滑表中的规定进行加油或换油，并清洗油箱内部。

2、溢流阀的压力调整后，不得随意更改，每次进行换油之前，应用油压表检查其压力是否正常。

3、应经常检查各部管接头是否紧固严密，不应有漏油现象。

4、滤油器要经常检查有无堵塞，检查安全阀在使用后调整值是否变动。

5、油泵、油缸的控制阀，如发现渗漏应及时检修。

6、总装和大修后初次起动油泵时，应先检查入口和出口是否接反，转动方向是否正确。吸油管路是否漏气，然后在规定转速内起动和试动转。

7、在冬季起动时，要开开停停往复数次，待油温上升和控制阀动作灵活后再正式使用。

（三）金属节后的维护保养

1、在运输中应设法防止构件碰撞变形及损坏。

2、在使用期间，必须定期检修和保养，以防锈蚀。

3、经常检查结构连接螺栓、焊缝以及构件是否损坏、变形和松动等情况。

4、每隔1-2年喷刷油漆一遍。

（四）电气系统的维护与保养

1、经常检查所有电缆线，发现有损伤应及时包扎或更换损坏部分。

2、遇到电动机有过热现象应及时停车，排除故障后再继续运行，电机轴承润滑应良好。

3、各部分电刷，其接触面要保持清洁。调整电刷压力，使其接触面积不小于50%。

4、各控制箱、配电箱等要保持清洁，及时清扫电器设备上的灰尘。

5、各安全装置的行程开关的触点开闭必须可靠，触点弧坑应及时磨光。

6、按有关规定要求检测接地电阻，保证不大于4 Ω。

（五）施工升降机维修时间的规定

1、日常保养（每班进行）。

2、每月至少2次（高峰期不少于1次）对整台施工升降机定期检查、维保。

3、各安全装置的维护检查：每月至少2次对施工升降机限制器、施工升降机的防坠安全器进行检验，确保安全装置在施工升降机使用说明书规定的范围内可靠、有效。如发现失效的安全装置，应及时按施工升降机使用说明书的有关要求进行调整或更换。

甲方：（盖章）                                   乙方：（盖章）

甲方代表：（签字）                              乙方代表：（签字）

签订日期：   年  月  日                        签订日期：   年   月   日